ПРОГРАММА

«ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ОСНОВАМ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОДЕЗИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ»

Направление подготовки – 08.03.01 Строительство

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

# ПО ОСНОВАМ ИНЖЕНЕНОЙ ГЕОДЕЗИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели и задачи вступительного испытания. Вступительное испытание проводится в целях определения соответствия результатов освоения лицами, поступающими в университет, образовательных программ среднего профессионального образования, родственных (состоящих в одной УГС(Н)) программам бакалавриата направления подготовки 08.03.01 Строительство. Для указанных целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы.

Задачи вступительного испытания:

- выявление уровня общих и профессиональных компетенций абитуриентов и их соответствия требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 г. № 2.;

- определение степени готовности абитуриента к обучению программам бакалавриата направления подготовки 08.03.01 Строительство.

# Требования к результатам освоения

# программы подготовки специалистов среднего звена

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:

Участие в проектировании зданий и сооружений:

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями;

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций;

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования;

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства:

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства;

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов;

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов;

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений:

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов,

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач;

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ;

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов.

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов:

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий;

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

Вспомогательная деятельность по сбору и хранению информации, необходимой для обеспечения строительного производства строительными и вспомогательными материалами и оборудованием:

ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и вспомогательных материалах и оборудовании;

ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям.

Организация работы складского хозяйства:

ПК 6.1. Приемка и хранение строительных и вспомогательных материалов и оборудования;

ПК 6.2. Организация выдачи строительных и вспомогательных материалов и оборудования;

ПК 6.3. Создание условий для безопасного хранения и сохранности складируемых строительных материалов и оборудования без потери эксплуатационных свойств.

Перечень вопросов, формирующих программу вступительного испытания

(очная форма обучения)

1. Что называется масштабом?. Какой масштаб называется численным, линейным, поперечным?.

2. Перечислите основные геодезические чертежи

3Дайте определение и приведите примеры масштабных, внемасштабных и пояснительных  условных знаков.

4 Что называется дирекционным углом и румбом? Какая существует связь между прямыми и обратными дирекционными углами, между дирекционными углами и румбами?

5. Что называется горизонталью? Определение отметки точки по горизонталям ?

6. Что называется высотой сечения? Высоты: абсолютные и относительные (условные)?

7. Прямая геодезическая задача.

8. Обратная геодезическая задача.

9. Для чего предназначен теодолит? Что называется поверкой теодолита?

10. Порядок выполнения поверок теодолита.

11. Способы измерения горизонтальных углов.

12. Для чего служит вертикальный круг теодолита. Вычисление места нуля (МО) вертикального круга, формула.

13 . Для чего служит нивелир? Назовите три поверки нивелира НЗ.

14. Главная поверка нивелира. Порядок ее выполнения.

15. Какие существуют способы геометрического нивелирования?

16. Как называется комплекс геодезических работ по определению на местности положения будущего сооружения в плане и по высоте?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) разбивка сооружения

б) вынос на местность проектной отметки

в) перенос в натуру сооружения проекта

г) детальная разбивка кривых

17.  При геометрическом нивелировании превышение определяют:

Выберите один ответ

а) при помощи геодезического прибора с наклонной визирной осью;

б) при помощи геодезического прибора с горизонтальной визирной осью;

в) как функцию разности температуры кипения воды на разных высотах;

г) по паре аэрофотоснимков.

18. Какие категории стандартов действуют в России?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) отраслевой стандарт (ОСТ)

б) стандарт предприятия (СТП)

в) государственный общероссийский стандарт (ГОСТ)

г) стандарт субъекта Федерации (ССФ)

д) нет правильного ответа

19. Какая система координат применяется в нашей стране для определения положения пунктов ГГС

Выберите один ответ

а) Красовского-1942г.

б) Бесселя-1890г.

в) Петра  I-1730г

20. Какими способами выполняют наблюдения за осадками сооружений?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) фото- и стереофотограмметрическим способами

б) гидронивелирования

в) микронивелирования

г) способами геометрического и тригонометрического нивелирования

д) нет правильного ответа

21. Что определяют в обратной геодезической задаче?

Выберите один ответ

а) дирекционный угол и координаты.

б) расстояния и координаты.

в) дирекционный угол и расстояние

22. К каким видам деформаций сооружений приводит неравномерный характер осадки?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) Перекос

б) Прогиб

в) горизонтальное смещение

г) сдвиг

д) изгиб

23. Какой способ применяется при разбивке сооружений?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) способ прямоугольных координат

б) способ прямой угловой засечки

в) способ обратной засечки

24. Влиянием каких факторов сопровождается процесс измерения?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) объект измерения

б) единица измерения

в) субъект измерения

г) технические средства и методов измерений

д) параметры внешней среды в процессе измерений

е) нет правильного ответа

25. Какой допуск при вычислении превышений по чёрной и красной сторонам реек в техническом нивелировании.

Выберите один ответ

а). 10-12мм

б). 8-10мм

в) .5мм

г) 7,5мм

26. Укажите формулу расчета превышений точки В над точкой А

Выберите один ответ

а) h=Нв-На;

б) h=На-Нв;

в) Нв= На –h;

г) На=Нв-h

27. Какой основной способ применяется при техническом нивелировании трассы?

Выберите один ответ

а) из середины

б) установка нивелира в произвольной точке.

в) вперёд.

28 Какие различают способы геометрического нивелирования?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) «назад»

б) «вперед»

в) «из середины»

г) «сверху»

29. Что измеряют в полигонометрии при построении геодезических сетей

Выберите один ответ

а).углы

б).углы и стороны.

в).углы и высоты

30. Что относится к разбивочным элементам, определяющим на местности положение точки на плане

Выберите один ответ

а) длины линий, превышения

б).горизонтальные углы, длины линий.

в).горизонтальные углы, горизонтальные проложения .

31. Диагностические свойства породообразующих минералов.

32. Инженерно-геологическая характеристика магматических пород.

33. Инженерно-геологическая характеристика метаморфических пород.

34. Инженерно-геологическая характеристика осадочных  пород.

35. Использование горных пород в строительстве.

36. Цель, задачи и состав инженерно-геологических изысканий.

37. Общие сведения об опасных геологических процессах и явлениях.

38. Основные задачи инженерной геологии и цикл геологических наук.

39. Строительная классификация грунтов.

40. Образование, распространение, условия питания грунтовых вод и их влияние на условия строительства

41. Основные свойства горных пород.

42. Происхождение и классификация  подземных вод.

43. Природный камень в архитектуре.

44. Класс скальных грунтов.

45. Класс нескальных грунтов.

46. Из следующих минералов наибольшей твердостью обладает

Выберите один ответ

а) кварц,

б) кальцит,

в) графит,

47. Из следующих минералов наименьшей твердостью обладает

Выберите один ответ

а) кварц,

б) кальцит,

в) графит,

48. К скальным грунтам относится горная порода

Выберите один ответ

а) лѐсс,

б) гранит

в) супесь.

49. Сланцеватость является одним из признаков горной породы

Выберите один ответ

а) магматической глубинной,

б) магматической излившейся,

в) метаморфической,

50. Минералы, входящие в состав тех или иных горных пород называются …. .

Выберите один ответ

а) породообразующими

б) главными

в) образовательными

51. Из перечисленных минералов наибольшей твердостью обладает минерал …

Выберите один ответ

а) кальцит

б) апатит

в) ортоклаз

52. Если свойства минералов отличаются по направлениям, то минералы имеют…свойства.

Выберите один ответ

а) анизотропные

б) изотропные

в) разные

53. Горная порода, состоящая из одного минерала, называется … .

Выберите один ответ

а) одноминеральный

б) мономинеральной

в) полиминеральной

54. Осадочные горные породы, образующиеся вследствие жизнедеятельности организмов, относятся к породам … происхождения.

Выберите один ответ

а) органогенного

б) химического

в) обломочного

55. Для оценки силы землетрясений в Российской Федерации используется шкала, состоящая из … баллов.

Выберите один ответ

а) 10

б) 12

в) 9

56. Вертикальная горная выработка, представляющая собой шурф круглого сечения называется … .

Выберите один ответ

а) дудкой

б) шурфом

в) скважина

57. Газообразная оболочка Земли называется … .

Выберите один ответ

а) тропосфера

б) атмосфера

в) стратосфера

58. Научное название шкалы твердости материалов?

Выберите один ответ
а) шкала Фаренгейта
б) шкала Рихтера
в) шкала Мооса

59. Другое название магматических горных пород?

Выберите один ответ
а) кремнеземные
б глубинные

в) кристаллизационные

60. К метаморфическим горным породам принято относить:

Выберите один ответ
а) гранит
б) кварцит 
в) гипс

61 На плане, выполненном в масштабе 1:5000, длина линии равна 200 мм. Длина горизонтального положения этой линии на местности составит:

Выберите один ответ

а) 96 ,5 м;

б) 193 м;

в) 250 м;

г) 1000 м.

62 . Определить расстояние,  если значения по дальномерным нитям 2901и 2505 мм

Выберите один ответ

а) 4,00

б) 3,50

в) 3,96

63. Чему равен угол наклона ?   Если КЛ = - 2 o10/          МО = +01 /

Выберите один и правильный ответ

а)–2 o10/ 5

б)– 2 o11/ .

в)– 2 o09/

64. Определите длину и угол наклона линии, если известны координаты и высоты точек А и В: ХА =0,  YА=0, НА = 0 и  ХВ =100м,  YВ=100м, НВ = 200м.

65. Вычислить значение наклонной длины l для горизонтального проложения 100м и ула наклона v =60 о.

66. установить высоту точки С, если известно, что высота точки D равно 186,4 м, а превышение между точками по направлению от D до С составляет h= - 12,6 м.

67. По результатам отсчетов по вертикальному кругу теодолита ТТ-50  L=355034l30ll  и R=4032 l00ll  вычислить место нуля и угол наклона.

68. По результатам отсчетов по вертикальному кругу теодолита Т30  L=2028l и R=177020 l вычислить место нуля и угол наклона.

69. Дирекционный угол  пр =105 0 35/10// . Чему равен дирекционный угол  обр ?

70. Отсчёты по вертикальному кругу теодолита 2Т30П равны: КЛ= -5o 06/;

КП=+5 o09/.Чему равно место нуля?

71. Решить прямую геодезическую задачу по данным:    Х1=54172.8м;У1 =65542.8м;

S1-2 =4021.4 м                     r1-2 =57o 58/ЮЗ ;    X2  = ? Y2  = ?

72. Определить расстояние  если значения по дальномерным нитям 300 и 250 см

73. Отсчёты по горизонтальному кругу : на правую вешку –39 o40 /; на левую- 169 o55./ Каково значение измеренного угла?

74. Сторона d=200м ; дирекционный угол 135o .Вычислите     Х   ;     Y

75. Указать формулу при нивелировании вперёд  где i-высота инструмента  а  в  с   -отсчёты по верхней  средней  нижней нити сетки нитей.

Перечень вопросов, формирующих программу вступительного испытания

(очно-заочная, ЗАочная форма обучения)

1. Что называется масштабом

2. Основные геодезические чертежи

3 Как называется определение разности высот (превышений) точек местности?

4 Что называется дирекционным углом и румбом?

5. Что называется горизонталью?

6. Что называется высотой сечения?

7. Прямая геодезическая задача.

8. Обратная геодезическая задача.

9. Какой прибор производит измерения углов на местности?

10.Как называется геодезический пункт, специально предназначенный для долговременного и надежного закрепления на местности высотной отметки?

11. Способы измерения горизонтальных углов.

12. Для чего служит вертикальный круг теодолита

13 . Для чего служит нивелир?

14. Главная поверка нивелира. Порядок ее выполнения.

15. Какие существуют способы геометрического нивелирования?

16. Бергштрих – это:

Выберите один ответ

а) отметка вершины горы;

б) отметка подножия горы;

в) указатель направления склона;

г) указатель направления течения реки.

17 При геометрическом нивелировании превышение определяют:

Выберите один ответ

а) при помощи геодезического прибора с наклонной визирной осью;

б) при помощи геодезического прибора с горизонтальной визирной осью;

в) как функцию разности температуры кипения воды на разных высотах;

г) по паре аэрофотоснимков.

18. Поперечный масштаб – это

Выберите один ответ

а) масштаб, в котором производилась съемка для составления карты;

б) масштаб, подписываемый на карте;

в) линейный масштаб в виде график-диаграммы, предназначенный для точных измерений

г) масштаб определенных условных знаков, расположенный поперек карты.

19. Какая система координат применяется в нашей стране для определения положения пунктов ГГС

Выберите один ответ

а) Красовского-1942г.

б) Бесселя-1890г.

в)  Петра  I-1730г

20. Если дирекционный угол линии 1-2 - 135°30 ́, то это значит, что линия направлена:

Выберите один ответ

а ) на северо-запад;

б) на юго-восток;

в) на северо-восток;

г) на юго-восток.

21. Что определяют в обратной геодезической задаче?

Выберите один ответ

а) дирекционный угол и координаты.

б) расстояния и координаты.

в) дирекционный угол и расстояние

22. За теоретическую форму Земли принято тело:

Выберите один ответ

а) шар;

б) соленоид;

в) геоид;

г) эллипс.

23. Разностью высот смежных горизонталей называют:

Выберите один ответ

а) высотой сечения рельефа;

б) шириной сечения рельефа

в) заложением;

г)горизонтальным проложением.

24. Как называется вид деформации, свойственный сооружениям башенного типа?

25. Какой допуск при вычислении превышений по чёрной и красной сторонам реек в техническом нивелировании.

Выберите один ответ

а). 10-12мм

б). 8-10мм

в) .5мм

г) 7,5мм

26. Укажите формулу расчета превышений точки В над точкой А

Выберите один ответ

а) h=Нв-На;

б) h=На-Нв;

в) Нв= На –h;

г) На=Нв-h

27. Какой основной способ применяется при техническом нивелировании трассы?

Выберите один ответ

а) из середины

б) установка нивелира в произвольной точке.

в) вперёд.

28 Какие различают способы геометрического нивелирования?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) «назад»

б) «вперед»

в) «из середины»

г) «сверху»

29. Что измеряют в полигонометрии при построении геодезических сетей

Выберите один ответ

а).углы

б).углы и стороны.

в).углы и высоты

30. Что относится к разбивочным элементам, определяющим на местности положение точки на плане

Выберите один ответ

а) длины линий, превышения

б).горизонтальные углы, длины линий.

в).горизонтальные углы, горизонтальные проложения .

31. Диагностические свойства породообразующих минералов.

32. Инженерно-геологическая характеристика магматических пород.

33. Инженерно-геологическая характеристика метаморфических пород.

34. Инженерно-геологическая характеристика осадочных  пород.

35. Использование горных пород в строительстве.

36. Цель, задачи и состав инженерно-геологических изысканий.

37. Общие сведения об опасных геологических процессах и явлениях.

38. Основные задачи инженерной геологии и цикл геологических наук,  роль инженерной геологии в обеспечении развивающейся экономики минеральным сырьем

39. Строительная классификация грунтов.

40. Образование, распространение, условия питания грунтовых вод и их влияние на условия строительства

41. Основные свойства горных пород.

42. Происхождение и классификация  подземных вод.

43. Природный камень в архитектуре.

44. Класс скальных грунтов.

45. Класс нескальных грунтов.

46. Из следующих минералов наибольшей твердостью обладает

Выберите один ответ

а) кварц,

б) кальцит,

в) графит,

47. Из следующих минералов наименьшей твердостью обладает

Выберите один ответ

а) кварц,

б) кальцит,

в) графит,

48. К скальным грунтам относится горная порода

Выберите один ответ

а) лѐсс,

б) гранит

в) супесь.

49. . Сланцеватость является одним из признаков горной породы

Выберите один ответ

а) магматической глубинной,

б) магматической излившейся,

в) метаморфической,

50. Минералы, входящие в состав тех или иных горных пород называются …. .

Выберите один ответ

а) породообразующими

б) главными

в) образовательными

51. Из перечисленных минералов наибольшей твердостью обладает минерал …

Выберите один ответ

а) кальцит

б) апатит

в) ортоклаз

52. Если свойства минералов отличаются по направлениям, то минералы имеют…свойства.

Выберите один ответ

а) анизотропные

б) изотропные

в) разные

53. Горная порода, состоящая из одного минерала, называется … .

Выберите один ответ

а) одноминеральный

б) мономинеральной

в) полиминеральной

54. Осадочные горные породы, образующиеся вследствие жизнедеятельности организмов, относятся к породам … происхождения.

Выберите один ответ

а) органогенного

б) химического

в) обломочного

55. Для оценки силы землетрясений в Российской Федерации используется шкала, состоящая из … баллов.

Выберите один ответ

а) 10

б) 12

в) 9

56. Вертикальная горная выработка, представляющая собой шурф круглого сечения называется … .

Выберите один ответ

а) дудкой

б) шурфом

в) скважина

57. Газообразная оболочка Земли называется … .

Выберите один ответ

а) тропосфера

б) атмосфера

в) стратосфера

58. Научное название шкалы твердости материалов?

Выберите один ответ
а) шкала Фаренгейта
б) шкала Рихтера
в) шкала Мооса

59. Другое название магматических горных пород?

Выберите один ответ
а) кремнеземные
б глубинные

в) кристаллизационные

60. К метаморфическим горным породам принято относить:

Выберите один ответ
а) гранит
б) кварцит 
в) гипс

61 Какие элементы относятся к основным формам рельефа?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) Седловина

б) Котловина

в) Долина

62 Как называется геодезическая задача, заключающаяся в определении плановых координат точки на местности по известным координатам соседней точки, дирекционному углу линии между двумя точками, и длине этой линии?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) Зависимая

б) Прямая

в) Обратная

г) Косвенная

63. Как называется геодезическая задача, заключающаяся в определении длины горизонтальной проекции расстояния между точками А и В с известными плановыми координатами, а также дирекционного угла линии АВ?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) Зависимая

б) Прямая

в) Обратная

г) Косвенная

64. Что относится к основным методам нивелирования?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) Тригонометрическое

б) Гидростатическое

в) Алгебраическое

г) Барометрическое

д) Техническое

е) Геометрическое

65. В зависимости от приборов и способов производства работ различают следующие виды съемок:

Выберите один или несколько правильных ответов

а) Фототеодолитная

б) Бариметрическая

в) Тахеометрическая

г) Теодолитная

д) Комбинированная

66. Какие виды нивелирования поверхности бывают?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) нивелирование поверхности по квадратам

б) способ полигонов

в) нивелирование поверхности по диагонали

г) нивелирование по параллельным линиям

д)  способ квадратов

67. Какие инженерные задачи приходится решать при инженерно-геодезических изысканиях?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) определение высоты сооружения

б) передача высотной отметки через водную преграду

в) определение неприступного расстояния

г) нет правильного ответа

68. Какие этапы включает в себя установка теодолита в рабочее положение?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) установка трубы по глазу

б) центрирование

в) установка вертикальной оси прибора в  отвесное  положение.

г) установка отсчетного микроскопа по глазу

д) нет правильного ответа

69. Какими способами снимается ситуация при теодолитной съемке?

Выберите один или несколько правильных ответов

полярным способом

а) способом перпендикуляров

б) способом поворотов

в) способом угловых засечек

г) способом геометрических засечек

70. Как называется комплекс геодезических работ по определению на местности положения будущего сооружения в плане и по высоте?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) разбивка сооружения

б) вынос на местность проектной отметки

в) перенос в натуру сооружения проекта

г) детальная разбивка кривых

71 Какие операции выполняются в процессе полевых работ при тахеометрической съемке?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) рекогносцировка участка съемки

б) съемка «реечных» точек

в) определение планово-высотных координат точек обоснования

г) нет правильного ответа

72. Какой способ применяется при разбивке сооружений?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) способ прямоугольных координат

б) способ прямой угловой засечки

в) способ обратной засечки

г) способ линейной засечки

д) способ вертикальных координат

73. К каким видам деформаций сооружений приводит неравномерный характер осадки?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) Перекос

б) Прогиб

в) горизонтальное смещение

г) сдвиг

д) изгиб

74. Какими способами выполняют наблюдения за осадками сооружений?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) фото- и стереофотограмметрическим способами

б) гидронивелирования

в) микронивелирования

г) способами геометрического и тригонометрического нивелирования

д) нет правильного ответа

75. Какие категории стандартов действуют в России?

Выберите один или несколько правильных ответов

а) отраслевой стандарт (ОСТ)

б) стандарт предприятия (СТП)

в) государственный общероссийский стандарт (ГОСТ)

г) стандарт субъекта Федерации (ССФ)

д) нет правильного ответа

Структура ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Содержание и структура контрольных измерительных материалов  по основам туризма и сервиса определяются необходимостью достижения цели объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования, для их дифференциации по уровню подготовки и конкурсного отбора в учреждение высшего образования - ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».

Вопрос 5 содержит задание повышенного и высокого уровня сложности. Здесь представлены следующие разновидности заданий:

Каждый вариант экзаменационной работы состоит включает в себя 5 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.

Вопросы 1,3 содержат задания базового уровня сложности. Ответ предполагает написание определений и приведение примеров.

Вопросы 2,4 содержат  задания  базового уровня сложности (закрытых вопросов, с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов, ответ записывается буквой, которая соответствует номеру правильного ответа).

- для очной формы обучения – решение задач с объяснением;

- для очно-заочной и заочной форм обучения с кратким ответом: 1) задания, требующие записать ответ в виде буквы; 2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 3) задания с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; 4) задания на установление правильной последовательности элементов.

Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих краткий ответ, осуществляется  проверкой ответов членами комиссии)

ПРИМЕР БИЛЕТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Пример билета вступительного испытания по очной форме обучения

| Чувашский государственный Университет им. И.Н. Ульянова | Приемная комиссия | Утверждаю: Председатель приемной комиссии _______ __.__.2022 |
| --- | --- | --- |
|  | Направление подготовки 08.03.01. Строительство |  |
|  | Вступительные испытания по Направлению подготовки 08.03.01. Строительство |  |
| - Перечислите основные геодезические чертежи. - Какие категории стандартов действуют в России? Выберите один или несколько правильных ответов а) отраслевой стандарт (ОСТ) б) стандарт предприятия (СТП) в) государственный общероссийский стандарт (ГОСТ) г) стандарт субъекта Федерации (ССФ) д) нет правильного ответа 3. Использование горных пород в строительстве. 4. Научное название шкалы твердости материалов? Выберите один ответ а) шкала Фаренгейта б) шкала Рихтера в) шкала Мооса 5. Решить прямую геодезическую задачу по данным: Х1=54172.8м;У1 =65542.8м; S1-2 =4021.4 м r1-2 =57o 58/ЮЗ ; X2 = ? Y2 = ? |  |  |

Пример билета вступительного испытания по очно-заочной и заочной  формам обучения

| Чувашский государственный Университет им. И.Н. Ульянова | Приемная комиссия | Утверждаю: Председатель приемной комиссии _______ __.__.2022 |
| --- | --- | --- |
|  | Направление подготовки 08.03.01. Строительство |  |
|  | Вступительные испытания по направлению подготовки 08.03.01. Строительство |  |
| - Как называется геодезический пункт, специально предназначенный для долговременного и надежного закрепления на местности высотной отметки - Какой основной способ применяется при техническом нивелировании трассы? Выберите один ответ а) из середины б) установка нивелира в произвольной точке. - Строительная классификация грунтов. - Вертикальная горная выработка, представляющая собой шурф круглого сечения называется … . Выберите один ответ а) дудкой б) шурфом в) скважина - Какой способ применяется при разбивке сооружений? Выберите один или несколько правильных ответов а) способ прямоугольных координат б) способ прямой угловой засечки в) способ обратной засечки г) способ линейной засечки д) способ вертикальных координат |  |  |

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Оценка «100-80» – «5» баллов (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий, в результате ответа на тестовые задания, демонстрирует полное знания основных понятий и методов производства работ в строительстве, умение оперировать ими и применять на практике;

Оценка «79-60» – «4» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий, в результате ответа на тестовые задания, демонстрирует знания основных понятий и методов производства работ в строительстве, умение оперировать ими и применять на практике, но допускает некоторые ошибки;

Оценка «59-45» – «3» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий, в результате ответа на тестовые задания, демонстрирует удовлетворительные знания основных понятий и методов производства работ в строительстве, но не всегда может оперировать ими и применять на практике;

Оценка «менее 45» – «2» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий, в результате ответа на тестовые задания, демонстрирует недостаточные знания основных понятий и методов производства работ в строительстве, и не может оперировать ими и применять на практике.

В зависимости от типа и сложности задания его выполнение оценивается разным количеством баллов. Задания базового уровня 1 и 3 вопрос оцениваются 15 баллами. Задания повышенной сложности 2 и 4 вопрос - 20 баллами. Задание высокого уровня сложности в зависимости от полноты выполнения задания до 30 баллов.

На выполнение экзаменационной работы отводится 2  часа (120 минут). Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий, составляет: 1) 1 и 3 вопрос в билете – до 20 минут; 2) 2 и 4 вопрос  – до 25 минут.3) 5 вопрос – до 30 минут

| Рекомендуемая учебно-методическая литература Основная: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  |
| 1 | Макаров, К.Н. Инженерная геодезия: учебник для среднего профессионального образования / К.Н. Макаров. –2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 243 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-89564-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://www.urait.ru/bcode/471391 (дата обращения: 25.11.2021). |  |
| 2 | Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Инфра-Инженерия, 2017. - 286 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68998.html |  |
| 3 | Брынь М. Я., Богомолова Е. С., Коугия В. А., Лёвин Б. А.. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс [Электронный ресурс]:. - Санкт- Петербург: Лань, 2015. - 288 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64324 |  |
| 4 | Михайлов А. Ю. Инженерная геодезия в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: - Москва: Инфра-Инженерия, 2016. - 200 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51720.html |  |
| 5 | Инженерная геодезия. Тесты и задачи [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Инфра-Инженерия, 2018. - 188 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78257.html |  |
| 6 | Ермолович, Е.А. Основы инженерной геологии: физико-механические свойства грунтов и горных пород. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е.А. Ермолович, А.В. Овчинников, Е.В. Лычагин. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 289 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13329-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://www.urait.ru/bcode/476331 (дата обращения: 25.11.2021). |  |
| 7 | Милютин, А.Г. Геология в 2 кн. Книга 1: учебник для среднего профессионального образования / А.Г. Милютин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 262 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-06035-5. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. –URL: https://www.urait.ru/bcode/455161 (дата обращения: 25.11.2021). |  |
| 8 | Милютин, А.Г. Геология в 2 кн. Книга 2: учебник для среднего профессионального образования / А.Г. Милютин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 287 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-06037-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: https://www.urait.ru/bcode/455163 (дата обращения: 25.11.2021). |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: |  |  |
| № п/п | Наименование |  |
| 1 | Смалев, В.И. Геодезия с основами картографии и картографического черчения: учебное пособие для среднего профессионального образования / В.И. Смалев. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 189 с. -* (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-14084-2. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://www.urait.ru/bcode/467771 (дата обращения: 25.11.2021). |  |
| 2 | Макаров. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: Издательство Юрайт, 2018. - 349 – Режим доступа: http://www.biblio- online.ru/book/E3D5E666-879E-4D12-A5EC-80DB129FFC1D |  |
| 3 | Базавлук, В.А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация: учебное пособие для среднего профессионального образования / В.А. Базавлук. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 139 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08277-7. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. –URL: https://www.urait.ru/bcode/470924 (дата обращения: 25.11.2021). |  |
| 4 | Ермолович, Е.А. Механика грунтов и горных пород: физико-механические свойства. Практикум: учебное пособие для вузов / Е.А. Ермолович, А.В. Овчинников, Е.В. Лычагин; под редакцией Е.А. Ермолович, А.В. Овчинникова. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 289 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11752-3. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. –URL: https://www.urait.ru/bcode/476310 (дата обращения: 25.11.2021). |  |